###### ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA C/PE DA CALHETA

Física e Química A – 10.º Ano

- Ficha de trabalho de iniciação F1.2 – n.º 1

Nome: ____________________________________________________________ N.º: _____ Turma: _____

# Unidade 1: Energia e sua conservação. / 1.2. Energia e fenómenos elétricos.

1.2.1. Energia e correntes elétricas.

1.2.2. Grandezas elétricas: diferença de potencial e corrente elétrica. Corrente contínua e corrente alternada.

1.2.3. Grandezas elétricas: resistência elétrica de um condutor.

- Uma corrente elétrica num metal estabelece-se quando há um movimento:

- Não orientado de eletrões.

- Orientado de protões.

- Orientado de eletrões.

- Não orientado de iões.

- Em qual dos conjuntos de materiais se pode estabelecer uma corrente elétrica através do movimento de iões?

- Corpo humano, atmosfera, lâmpada fluorescente.

- Metais, grafite, ligas metálicas.

- Metais, corpo humano, bola de plasma.

- Corpos humano, fios metálicos, grafite.

- Um gerador de tensão contínua fornece a um circuito uma diferença de potencial elétrico de 12 V, o que significa que o gerador transfere:

- 12 J de energia para o circuito, através do trabalho das forças elétricas, no transporte de eletrões ao longo do circuito, de carga total 1 C.

- 12 J de energia para o circuito, através do trabalho das forças elétricas, no transporte de um eletrão ao longo do circuito.

- 12 J de energia para o circuito.

- 12 J de energia para o circuito em cada segundo.

- O que é um gerador de corrente contínua? Dê dois exemplos.

- Um volt é uma diferença de potencial que corresponde a:

- 1 C/s

- 1 J/C

- 1 J/s

- 1 C/J

- A diferença de potencial é a energia transferida para o condutor por trabalho das forças elétricas por unidade de carga que o atravessa. Indique:

  - O símbolo da grandeza.

  - O nome da unidade SI

  - O Símbolo da unidade SI.

  - O nome do aparelho de medida para esta grandeza elétrica.

- Uma corrente pode ser mais ou menos intensa, o que é caraterizado pela grandeza corrente elétrica. Indique:

  - O símbolo da grandeza.

  - O nome da unidade SI.

  - O Símbolo da unidade SI.

  - O nome do aparelho de medida para esta grandeza elétrica.

- Observe o aparelho da figura.

  - Identifique-o, assim como a grandeza elétrica que ele mede.

  - Qual é o alcance do aparelho, em kA?

  - Indique o valor medido no aparelho com a respetiva incerteza.

- Uma corrente elétrica de 10 A é mais intensa do que outra corrente em que, na secção transversal do condutor, passa:

- Uma carga de 20 C, por segundo.

- Uma carga de 20 000 mC por segundo.

- Uma carga de 1kC, por segundo.

- Uma carga de 1C, por segundo.

- Os gráficos representam a corrente elétrica, que atravessa uma secção transversal de um condutor metálico, em função do tempo.

Indique o gráfico que pode representar a corrente elétrica:

  - Cujo movimento dos eletrões varia periodicamente de sentido.

  - Que é simbolizada por cc ou dc.

  - Que existe nas tomadas das habitações.

  - Que é fornecido por uma pilha.

  - Que é fornecida pelo carregador de um telemóvel ao telemóvel.

- Considere um circuito alimentado por um gerador de tensão contínua? Indique:

  - Qual o sentido convencional da corrente.

  - Qual o sentido real da corrente.

- Considere os seguintes materiais:

| - Borracha | - Prata | - constantan (liga metálica) | - silício (semicondutor). |
| --- | --- | --- | --- |

  - Com elevada resistividade.

  - Cuja resistividade aumente com a temperatura.

  - Cuja resistividade varie significativamente mesmo quando há pequenas variações de temperatura.

  - Cuja resistividade praticamente não varie quando há pequenas variações de temperatura.

  - Usado no fabrico de resistências padrão

  - Usado no fabrico de termístores.

- O multímetro digital da figura está ligado diretamente aos terminais de um condutor filiforme, quando ele não esta inserido num circuito, marcando 10,00 k.

  - Qual é o nome do aparelho na função selecionada?

  - Indique o resultado da medida, em ohms.

  - A grandeza medida no aparelho depende:

- Apenas do material do condutor.

- Apenas da temperatura do condutor.

- Apenas da forma geométrica do condutor.

- Do material, da forma geométrica e da temperatura do condutor.

- Os semicondutores são usados no fabrico de termístores, úteis na deteção de sobreaquecimento em instalações elétricas. Fundamente essa utilização com base na variação da sua resistividade com a temperatura.

- Pretende-se escolher um fio de cobre que tenha o mínimo de resistência. O fio deve ter:

- Grande área de seção transversal e grande comprimento.

- Grande área de secção transversal e pequeno comprimento.

- Pequena área de secção transversal e grande comprimentos.

- Pequena área de secção transversal e pequeno comprimento.

- O gráfico indica a corrente que passa num condutor filiforme em função da diferença de potencial aplicada nos seus terminais, sendo a temperatura constante.

  - Determine a resistência do condutor quando sujeito a uma tensão de 9,0 V.

  - A resistência do condutor:

- Diminui com a diferença de potencial aplicada.

- Aumenta com a diferença de potencial aplicada.

- É constante e independente da diferença de potencial aplicada.

- Depende da corrente que atravessa o condutor.

- O gráfico I(U) refere-se a três fios elétricos, A, B e C, do mesmo material e comprimento, mas diferente área da secção transversal.

Podemos afirmar que:

- RA > RB > Rc e AA > AB > AC

- RA > RB > Rc e AA < AB < AC

- RA < RB < Rc e AA < AB < AC

- RA < RB < Rc e AA > AB > AC

- Num laboratório há fios metálicos do mesmo material e com o mesmo comprimento, mas de diâmetros diferentes. Qual dos seguintes gráficos pode representar a resistência desses fios, R, em função do diâmetro, d?